НАПРАВЛЕНИЯ

инжиниринговой и инновационной деятельности

Концерна «ЕвразЭнергоПром».

Екатеринбург

2010 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Наименование раздела | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Деятельность концерна в области газификации твёрдого топлива. | 3 |
| 1.1 | Газификация в плотном слое при атмосферном давлении. | 3 |
| 1.1.1 | Атмосферные газогенераторы прямого процесса. | 3 |
| 1.1.2 | Атмосферные газогенераторы обращённого процесса. | 7 |
| 1.1.3 | МиниТЭЦ на базе газогенераторов обращённого процесса. | 10 |
| 1.1.4 | Установка по выработке жидкого синтетического топлива. | 12 |
| 1.2 | Газификация в плотном слое под давлением. | 13 |
| 2 | Деятельность концерна в области химико-технологической переработки твёрдого топлива. | 18 |
| 2.1 | Энерготехнологическая переработка твёрдого топлива. | 18 |
| 2.2 | Модернизация оборудования коксохимических заводов. | 18 |
| 2.3 | Установка по производству полукокса мощностью 150000 т/год. | 21 |
| 3 | Деятельность концерна в области модернизации котельного основного и вспомогательного оборудования. | 23 |
| 3.1 | Работы выполняемые по модернизации котельного, основного и вспомогательного, оборудования. | 23 |
| 3.2 | Комплексные реконструкции котельного оборудования. | 24 |
| 3.3 | Работы Концерна в области уменьшения эмиссии вредных веществ в атмосферу. | 26 |
| 3.3.1 | Снижение выбросов оксидов азота. | 26 |
| 3.3.2 | Снижение выбросов летучей золы, за счёт модернизации золоулавливающего оборудования. | 27 |
| 3.3.3 | Снижение выбросов диоксида серы, за счёт его частичного связывания в мокрых скрубберах золоуловителей. | 29 |
| 4 | Деятельность концерна в нефтехимической и газовой отраслях. | 31 |
| 4.1 | Предлагаемая область деятельности. | 31 |
| 4.2 | Энергетические блочно-модульные комплексы утилизации попутных нефтяных газов. | 31 |
| 4.2.1 | Краткое описание БМК утилизации ПНГ. | 31 |
| 4.2.2 | Преимущества использования предлагаемого БМК с системой сероочистки. | 33 |
| 4.3 | Оптимизация процесса подготовки нефти к транспортировке. | 33 |
| 4.3.1 | Недостатки печей подготовки нефти к транспортировки типа ПТБ. | 33 |
| 4.3.2 | Вариант 1. Утилизация тепла отходящих от печей ПТБ газов. | 34 |
| 4.3.3 | Вариант 2. Установка огневого подогрева нефтяной эмульсии. | 34 |

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕРНА В ОБЛАСТИ

ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА.

1.1. Газификация в плотном слое при атмосферном давлении.

1.1.1. Атмосферные газогенераторы прямого процесса.

Разработка конструкций и изготовление механических газогенераторов с вращающейся колосниковой решёткой с гидравлическим управлением (от маслостанции).

Топливо: Широкий спектр кускового угля, начиная от низкосортных многозольных и высоковлажных бурых углей, и кончая каменными тощими углями и антрацитом.

Возможно, изготовление брикетов из смеси  угольной пыли и шламов углеобогащения и их газификация в едином комплексе.

Биомасса – брикеты, чипсы, пеллеты из опилок и др. древесных отходов, щепа, обрези и торфяные брикеты.

Предназначение: Атмосферные газогенераторы прямого процесса предназначены для станций горячего газа при использования в различного рода сушильных и обжиговых печах при выработке строительных материалов, сушки и обжига концентратов цветных металлов и пр.

Конструкция газогенератора прямого процесса может быть разработана непосредственно для конкретного теплопотребляющего оборудования (установки, шахтной или вращающейся печи и пр.), соответствующей требуемой мощности с диаметром реактора от 1000 до 3000 мм.

Схема атмосферного газогенератора Ø2300мм

1 – корпус; 2 – загрузочное устройство; 3 – колосниковая решетка;

4 – вращающаяся чаша.

Газогенераторы прямого процесса устанавливаются в непосредственной близости от теплопотребляющего оборудования и работают с ними в блоке.

Себестоимость генераторного газа:

Стоимость (цена) генераторного газа.

Расчетная цена 1 тыс. м3 генераторного газа составляет, в зависимости от вида топлива от 11 до 12 долларов США.

Расчетная цена генераторного газа в пересчете на тонну условного топлива (т.у.т.) составляет – 50-55 долларов США  за т.у.т. (при теплотворной способности горячего генераторного газа равной 1500 ккал/кг).

Процесс монтажа атмосферного газогенератора Ø2300мм

Атмосферный газогенератор Ø2300мм при работе в блоке с котлом ДКВР-20

Схема атмосферного газогенератора Ø3000мм

Максимальная производительность по топливу при насыпном весе 0,6 т/м3: 120 т/сутки.

Максимальная производительность по газу: 145 тыс. нм3/сутки.

Таблица 1

# Производительность газогенераторов в зависимости от вида топлива:

|  | Древесина | Торф | Бурый уголь | Каменный уголь | Антрацит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр 1,5 м |  |  |  |  |  |
| по топливу, кг/ч | 850-920 | 600-640 | 420-460 | 420-490 | 280-350 |
| по газу, нм3/ч | 1060-1240 | 830-880 | 880-970 | 1410-1590 | 1180-1500 |
| по теплу, Мкал/ч | 1760-1940 | 1240-1410 | 1240-1410 | 1940-2300 | 1410-1760 |
| Диаметр 2,3 м |  |  |  |  |  |
| по топливу, кг/ч | 2000-2160 | 1400-1500 | 1000-1080 | 1000-1160 | 660-830 |
| по газу, нм3/ч | 2500-2900 | 1950-2080 | 2080-2280 | 3320-3740 | 2780-3530 |
| по теплу, Мкал/ч | 4150-4570 | 2900-3320 | 2900-3320 | 4570-5400 | 3320-4150 |
| Диаметр 3,0 м |  |  |  |  |  |
| по топливу, кг/ч | 3390-3670 | 2400-2540 | 1700-1840 | 1700-1980 | 1130-1410 |
| по газу, нм3/ч | 4240-4950 | 3320-3530 | 3530-3890 | 5650-6400 | 4730-6000 |
| по теплу, Мкал/ч | 7070-7770 | 4950-5650 | 4950-5650 | 7770-9190 | 5650-7070 |

# Таблица 2

# Средние показатели состава паровоздушного газа:

| Компоненты | Древесина | Торф | Бурый уголь | Каменный уголь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 25,0 |
| С2Н4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| СН4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Н2 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| СО2 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,5 |
| О2 | - | 0-0,3 | 0-0,3 | - |
| N2 | 49,0 | 47,0 | 50,0 | 54,0 |

Следует отметить, что 80-85 % себестоимости вырабатываемого газа составляет топливная составляющая, т.е. стоимость газифицируемого угля, включая транспортные расходы. При замещении мазута и его стоимости равной 160¸180 долларов США за тонну условного топлива все инвестиционные затраты включающие в себя стоимость газификатора, проектные, монтажные и пуско-наладочные работы окупаются за 11¸12 месяцев при работе с коэффициентом использования установки К=0,8 (7000 часов работы в год).

1.1.2. Атмосферные газогенераторы обращённого процесса.

Разработка конструкций и изготовление механических газогенераторов обращённого процесса с гидравлическим управлением (от маслостанции) с 2-х и 3-х зонным горением.

Топливо: То же, что и для газогенераторов прямого процесса – практически все марки кускового угля и брикеты из угольной пыли и шламов углеобогащения.

Биомасса – брикеты, чипсы, пеллеты из опилок и др. древесные отходы, торфяные брикеты.

Предназначение: Выработка практически бессмольного:

 генераторного газа для силовых установок (миниТЭЦ с газопоршневыми или паровинтовыми машинами), для различного рода печей – стекольных, обжига фасонного и облицовочного кирпича и прочего теплопотребляющего оборудования, требующего сжигания относительно чистого газа;

 синтез-газа с заданным составом для выработки жидких синтетических топлив, метанола и пр.

Схема газогенератора обращенного процесса.

Мощность газогенераторов:

 с цилиндрическим реактором диаметром до 1500 мм – до 1,5 Гкал/ч по теплотворной способности генераторного газа;

 с кольцевым реактором с внешним диаметром до 3500-4000 мм – до 7-8 Гкал/ч по теплотворной способности генераторного газа.

Продукция:

 Паровоздушный генераторный газ теплотворной способностью до 1250-1330 ккал/нм3, с содержанием смол, не превышающих 50 мг/ нм3 с расчётным составом (в % от объёма):

 оксид углерода, СО – 29-31 %;

 водород, Н2 – 16-17 %;

 метан, СН4 – 0;

 диоксид углерода, СО2 – 2-3 %;

 азот, N2 – 47-49 %;

 кислород, О2 – 0,5-1,0 %.

 Синтез-газ с заданным соотношением СО/Н2, получаемый либо с паровоздушным дутьём, либо с дутьём обогащённым кислородом.

Общий вид трёхзонного газогенератора обращенного процесса

с цилиндрическим реактором.

В этом газогенераторе реализованы следующие новации:

 После первой зоны сушки, горения и карбонизации газовый поток выделяется в отдельный специальный объём, в котором осуществляется выжигание смол, кислот и других горючих веществ.

 Подогрев дутьевого воздуха и регулируемая его раздача по трём зонам. Предусматривается возможность образования паровоздушной смеси с различными соотношениями воздух-пар перед каждой зоной.

 Для трёхзонных газогенераторов обращенного процесса малой мощности до 300-400 кг/ч по биомассе используется цилиндрический одноканальный реактор (рис. 4).

 Кольцевая конструкция реактора, позволяет увеличить мощность газогенератора в 5-10 раз. В принципе возможно изготовление требуемой по мощности газогенератора, начиная от 1 МВт по газу (500 кВт электрической мощности) до 7-10 МВт по газу (до 1,5-2 МВт электрической мощности) по Техническому заданию Заказчика.

 Предусматривается механизированная и порционированная подача топлива в реактор и механизированный отвод зольных остатков.